Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

„Wymiana ogrodzenia budynku mieszkalnego PNGS położonego w Pasterka 2 gm. Radków z gotowych metalowych paneli ogrodzeniowych”.

Kod w/g Wspólnego Słownika Zamówień :

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót ogrodzenia systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe.

Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych i systemu. Pozostałe określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi

normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robót objęty specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego i rozbiórką istniejącego ogrodzenia drewnianego terenu budynku mieszkalnego PNGS położonego w Pasterka 2, nr. ewid. dz. 167 AM-2, gm. Radków, Obręb Pasterka.

W skład robót wchodzą:

1.4.1. Roboty rozbiórkowe.

- rozebranie starych części ogrodzenia ze sztachet drewnianych , wywóz materiałów pochodzących z demontażu na odpowiednie składowiska.

1.4.2. Roboty budowlano-montażowe.

- osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami w gotowych cokołach betonowych

- zamontować przęsła panelowe  z drutu o grub. 5 mm.

- wykonać i zamontować  bramę wjazdową szt.1 i 3 furtki miejscu wskazanym i uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

- Rys. Nr 1

Wzór ogrodzenia (bez podmurówki)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność

z kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.

1.5.1. Informacja o placu budowy.

Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób

aby utrzymać normalne warunki użytkowania pozostałej części placu i chodników.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania

do odbioru końcowego.

1.5.2. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej

Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi

przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich zgodnie  z obowiązującymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych .

2. MATERIAŁY

2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych (  wzór rys.nr.1).

2.1.1. Panele ogrodzeniowe o wysokości 1500 mm wykonane z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo zgrzewanych punktowo w kolorze brązowym RAL 8007 lub 8011. Panel z trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym

40 x 60 mm. Rozstaw osi słupków 250 cm. Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. 
2.1.2. Furtka ozdobna jednoskrzydłowa - 3 szt. 
- wykonać z kształtownika o profilu zamkniętym nie mniejszym niż 40 x 40 x 3 mm, 
- szerokość 1,5 m, 
- wysokość - dostosowana do wysokości paneli ogrodzenia,
- wypełnienie ozdobne, 
- ocynkowana ogniowo oraz malowanej proszkowo w kolorze brązowym RAL 8007 lub 8011,
- wyposażona w zamek kompletny z klamką,

2.1.3.Brama ogrodzeniowa ozdobna dwuskrzydłowa- rozwieralna + 2 słupy,  
- wykonać z kształtownika o profilu zamkniętym nie mniejszym niż 40 x 40 x 3 mm, - 1 kpl.,
- szerokość 4,18 m, 
- wysokość - dostosowana do wysokości paneli, 
- wypełnienie ozdobne,
- ocynkowana ogniowo oraz malowanej proszkowo w kolorze brązowym RAL 8007 lub 8011,
- wyposażona w zamek kompletny z klamką,

2.2. Źródła uzyskania materiałów.

Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone

Polskimi Normami i posiadać aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed

zniszczeniem i zachowały swoją jakość.

Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym

podłożu.

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem, którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez

odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą

stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze słupkami stalowymi,

- wywóz gruzu samochodem samowyładowczym na odległość do 6 km.

5.2.  Roboty budowlano-montażowe.

-  osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80 - 90 cm  słupków  z   profili  stalowych prostokątnych o wymiarach 40 x 60 mm i rozstawie 2,50 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego. Przekrój dołów na słupki 40 x40 cm.

- montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. drutu 5 mm ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przęsła 120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyżej.

- wykonanie i montaż wrót (bramki) wejściowych wykonanych na wzór przęsła ogrodzenia panelowego. Rama ze stali profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Wrota szerokości 150 cm i wysokości 150 cm. Słupki z profili stalowych kwadratowych 80x80mm obsadzone na głębokość 100 -110 cm. przekrój gniazd 50 x 50 cm.

- wykonanie i montaż wrót (bramy wjazdowej) rozwieralnej dwuskrzydłowej  wykonanej w ramie ze stali profilowej o przekroju 60 x 80 mm wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm, zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20 cm w poziomie (wzór jak w panelu ogrodzeniowym). Słupki ze stali profilowej 120 x120 mm osadzone w gniazdach betonowych  (beton B- 20) głębokości 120 cm. Przekrój gniazd 70 x 70 cm.

- plantowanie ziemi wokół ogrodzenia odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu

- Wykonanie dołów pod słupki

Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50 m dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie słupków

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Montaż ogrodzenia panelowego.

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu

6. KONTROLA  JAKOŚĆI

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony sposób

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe

wykonanie robót.

6.2. Zasady kontroli jakości.

Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016

z póź. zmianami,

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177,

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881,

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr

147,poz.1229,

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /

Wydaw. Arkady,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa

na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

- instrukcje ITB

- instrukcje producentów.